Příloha č. 3d k pokynu HH č.j. MZDR 35023/2004 HEM

## Metodika stanovení fekálních streptokoků (enterokoků)

1.	Úvod

1.1.	Předmět a vymezení působnosti

Všeobecné pokyny pro kvantitativní stanovení fekálních streptokoků (bakterií rodu Enterococcus ) ve vzorcích  písku.

1.2.	Definice

Fekální streptokoky - bakterie rostoucí na kultivačním médiu s azidem sodným, vykazující pozitivní nárůst typických kolonií na žluč-eskulinovém agaru a negativní reakci katalázového testu.

1.3.	Princip

Stanovení je založeno na kultivaci fekálních streptokoků na povrchu pevné selektivní půdy obsahující azid sodný (k potlačení růstu G-bakterií) a 2,3,5-trifenyltetrazolium chlorid (který je redukován na červený formazan, způsobující charakterické zbarvení kolonií fekálních streptokoků). Vyrostlé kolonie jsou dále podrobeny konfirmačním testům (růst na žluč-eskulin azidovém agaru, katalátový test). Stanoví se počet KTJ/1 g sušiny vzorku.

2.	Kultivační media, roztoky, činidla

Slanetz-Bartley Agar   (složení viz  ČSN EN ISO 7899-2 , 6.3.1)

Bile Esculin Azide Agar (složení viz  ČSN EN ISO 7899-2 , 6.3.2.)

peroxid vodíku 3% (ČSN ISO 7218, 9.6.3)

zřeďovací roztok (složení viz TNV 75 7835 - 6.5.)

fyziologický roztok

3.	Přístroje a pomůcky

obvyklé vybavení mikrobiologické laboratoře, zejména:

3.1.	inkubátor schopný udržovat teplotu  36±2°C

3.2.	inkubátor schopný udržovat teplotu  44±2C

3.3.	pH metr s přesností měření ±0,1 jednotky pH při 25°C

3.4.	homogenizátor

3.5.     síto s velikostí otvorů 2-5 mm

4.	Postup zkoušky

4.1.	Příprava vzorku k mikrobiologickému zkoušení

Vzorky písku mají být zpracovány do 48 hod. po odběru. K dosažení homogenity vzorku je možno jej prosít přes kovové síto o velikosti otvorů 2-5 mm podle konzistence matrice. Prosévání je nutno provádět ručně ve sterilních rukavicích ve vymezeném prostoru. Síto se po každém vzorku důkladně umyje, usuší a vydesinfikuje lihem. Po oschnutí je možno síto znovu použít. Ke konečnému výpočtu je nutno stanovit sušinu.

4.2.	Inokulace, inkubace

K 10g upraveného vzorku půdy přidáme 90ml sterilního zřeďovacího roztoku a homogenizujeme (ve stomacheru po dobu 1 min.- nutno použít víc homogenizačních vaků vzhledem k možnosti jejich poškození během homogenizace, vrtulkové míchadlo – 1 min, na třepačce - 5 min). Necháme 5 min. ustát a pak pipetujeme na Petriho misky se Slanetz-Bartleovou půdou 2x 0,2 ml prvního dekadického ředění, ev. dalších dekadických ředění vzorku (postup dle ČSN EN ISO 6887-1 Všeobecné pokyny pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění). Rozetřeme sterilní tyčinkou a po zaschnutí při teplotě laboratoře umístíme dnem vzhůru v termostatu s teplotou 36±2° C  dobu 44±4 hod

4.3.	Vyhodnocení

Po inkubaci se spočítají všechny kolonie červené, kaštanové nebo i s růžovým zbarveným středem. Z každé misky se vybere 5 presumptivních kolonií, které se podrobí konfirmačním testům - hydrolýza eskulinu a průkaz katalázy..

Kolonie se přeočkují  na žluč-eskulin azidový agar, Za pozitivní se považují ty, které rostou v tmavě hnědých až černých drobných koloniích nebo zbarvují dvorec kultivační půdy černě (do 24 hod. inkubace při 44+/-2°C). Katalázový test s  3% H2O2  - tvorba bublin kyslíku  indikuje kataláza-pozitivní mikroorganismy.

Katalázový test prováděný přímo na žluč-eskulin azidovém agaru může v některých případech vykazovat falešně pozitivní reakci proto je  vhodnější provádět test na přeočkované kultuře na některém neselektivním médiu (např. masopeptonový agar č.2) nebo přímo na sklíčku či ve zkumavce.

Kolonie s pozitivním žluč-eskulinovým a negativním katalázovým testem jsou považovány za fekální streptokoky.

5.	Vyjadřování výsledků

Spočítáme ověřené kolonie fekálních streptokoků – enterokoků a z jejich procenta z celkového počtu suspektních kolonií a příslušného ředění vypočteme počet KTJ fekálních streptokoků v 1g čerstvého vzorku a přepočteme na sušinu. Výsledek se uvádí přepočtený na KTJ  v l g sušiny .

Výsledek se zaokrouhlí tak  , aby obsahoval pouze dvě číslice různé od nuly a vyjádří se jako číslo 1,0 - 9,9 krát 10n, kde n je příslušná mocnina 10.

Pokud na plotnách naočkovaných výchozí suspenzí nevyrostly žádné kolonie, uvádí se výsledný počet fekálních streptokoků v 1 g sušiny vzorku jako méně než 50.

6.	Kontrola kvality

6.1.	Vnitřní kontrola

Ke zjištění  přesnosti výsledků se provádí duplicitní vyšetření téhož vzorku.

Diference mezi paralelními vzorky by neměla být větší než 30%.

6.2.	Vnější kontrola

Okružní testy v této oblasti zatím nejsou organizovány.

7.	Referenční materiál

Jako referenční materiál slouží sbírkový kmen CCM 4224 Enterococcus faecalis (Česká sbírka mikroorganismů PřF MU Brno) a RM Enterococcuc faecium WR 63 (Holandsko).

8.	Bezpečnost

Obecné požadavky na bezpečnost práce v mikrobiologické laboratoři.

9.	Likvidace odpadů

Likvidace odpadů musí být v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

10.	Literatura

ČSN EN ISO 7899-2

TNV  75 7835

ČSN ISO 10381-6

ČSN  EN ISO 6887-1

ČSN ISO 8199

ČSN ISO 7218

AHEM příloha č.4/1998